Документы подтверждающие готовность к отопительному периоду.

- Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пунктов 337 и 450 Правил N 511.

- Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 447 Правил N 511.

- Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями.

- Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктом 7 Правил N 511, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительные документы организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил промышленной безопасности.

- Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

- Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил N 511.

- Утвержденные в соответствии с требованиями пунктов 6 и 35 Правил N 511 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности.

- Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с абзацем пятым пункта 29 и пунктом 30 Правил N 511, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).

- Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования.

- Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 395 и 448 Правил N 511.

- Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения. (подпункте 1.2 пункта 1, подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1)

- Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами N 808.

- Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности.

- Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, акты разграничения балансовой принадлежности.

- Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с абзацами пятым и десятым пункта 404 Правил N 511, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений".

- Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил N 170.

- Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил).

- Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии.

- План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)

Рекомендуемый образец

| АКТ N проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 20__/20__ гг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (место составление акта) |  |  | (дата составления акта) |
| Теплоснабжающая организация |  |  |  |
| в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.: |  |  |  |
| (потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки) |  |  |  |
| Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: |  |  |  |

| N п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |

| В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) |  | объект проверки технически готов к отопительному периоду; |  |  |  |  |
|  | 2) |  | объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией; |  |  |  |  |
|  | 3) |  | объект проверки технически не готов к отопительному периоду. |  |  |  |  |
| Приложение к акту проверки готовности N ______ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг., |  |  |  |  |  |  |  |
| являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, расшифровка подписи) |  |  |  |
| С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: |  |  |  |  |  |  |  |
| " |  | " |  | 20 | г. |  |  |
| (потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение

к акту технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки объекта

к отопительному периоду 20__/20__ гг.

от __________ N _____

| N | В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены: | Выявленные замечания (Да/Нет) | Примечание | Дата устранения замечаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |  |
| 2 | Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |  |
| 3 | Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению |  |  |  |
| 4 | Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения |  |  |  |
| 5 | Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |  |
| 6 | Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |
| 7 | Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 8.1 | Наличие и работоспособность приборов учета |  |  |  |
| 8.2 | Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии |  |  |  |
| 9 | Работоспособность защиты систем теплопотребления |  |  |  |
| 10 | Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки |  |  |  |
| 11 | Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией |  |  |  |
| 12 | Плотность оборудования тепловых пунктов |  |  |  |
| 13 | Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |  |
| 14 | Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |  |
| 15 | Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |  |
| 16 | Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |  |

| Подписи сторон с расшифровками: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация ___________ |  | Потребитель ______________ |

Список  организаций

| № | Наименование организаций, учреждений | Дата получения уведомления | ФИО, подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ ДО ДЮСШ С.Зирган МР МР РБ |  |  |
| 2 | ГБПОУ Мелеузовский индустриальный колледж |  |  |
| 3 | Мелеузовский многопрофильный профессиональный колледж |  |  |
| 4 | ГК РБ ПО Гостехнадзор |  |  |
| 5 | ГБУ Кумертауский ПНИ |  |  |
| 6 | ВОС БРОО ОООИ |  |  |
| 7 | БАШКОРТОСТАНСТАТ |  |  |
| 8 | Мелеузовский МО УФССП России по РБ |  |  |
| 9 | ФКУ ДПО МУЦ УФСИН России по Республике Башкортостан" |  |  |
| 10 | ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ |  |  |
| 11 | ФГБУ ВНИИЗЖ |  |  |
| 12 | ГБОУ Воскресенская КШИ |  |  |
| 13 | Министерство природопользования и экологии РБ |  |  |
| 14 | Прокуратура РБ по г.Мелеузу |  |  |
| 15 | МГУТУ ИМ. К.Г. Разумовского (ПКУ) ФГБОУ ВО головной |  |  |
| 16 | ГКУ ГосЮрБюро РБ |  |  |
| 17 | ФКУ "УИИ УФСИН России по Республике Башкортостан" |  |  |
| 18 | Управление судебного департамента в РБ |  |  |
| 19 | МАУ Дворец культуры |  |  |
| 20 | МЦБС МР МР РБ МАУК |  |  |
| 21 | МАУ ДО "Детская школа искусств №1" МР МР РБ |  |  |
| 22 | Дворец Спорта МР МР РБ |  |  |
| 23 | МАУ ДО СШ РС |  |  |
| 24 | МАДОУ Детский сад №2 "Дельфин" |  |  |
| 25 | МАДОУ Детский сад №3 "Мечта" |  |  |
| 26 | МАДОУ Детский сад №7 "Кристаллик" |  |  |
| 27 | МАДОУ Детский сад №8 "Тополек" |  |  |
| 28 | МАДОУ Детский сад №9 "Березка " |  |  |
| 29 | МАДОУ Детский сад №10 "Василек" |  |  |
| 30 | МАДОУ Детский сад №11 "Ромашка" |  |  |
| 31 | МАДОУ Детский сад №12 "Малышок" |  |  |
| 32 | МАДОУ Башкирский Детский сад №15 "Гузель" |  |  |
| 33 | МАДОУ Детский сад №16 "Рябинка" |  |  |
| 34 | МАДОУ Детский сад №17 "Шатлык" |  |  |
| 35 | МАДОУ Детский сад №19 "Сулпан" |  |  |
| 36 | МАДОУ Детский сад №21"Золушка" |  |  |
| 37 | МАДОУ Детский сад №23 "Лесная Сказка" |  |  |
| 38 | МАДОУ Детский сад №19 "Росинка" |  |  |
| 39 | МАДОУ Детский сад №25 "Чайка" |  |  |
| 40 | МАДОУ Детский сад №24 "Теремок" |  |  |
| 41 | МОБУ СОШ №1 МР МР РБ |  |  |
| 42 | МОБУ гимназия №3 МР МР РБ |  |  |
| 43 | МОБУ гимназия №1 МР МР РБ |  |  |
| 44 | МОБУ СОШ №4 МР МР РБ |  |  |
| 45 | МОБУ СОШ №5 МР МР РБ |  |  |
| 46 | МОБУ Лицей №6 МР МР РБ |  |  |
| 47 | МОБУ СОШ №7 МР МР РБ |  |  |
| 48 | МОБУ СОШ №8 МР МР РБ |  |  |
| 49 | МОБУ Башкирская гимназия №9 им. К. Арсланова МР МР РБ |  |  |
| 50 | МБОУ ДД(юношеского) творчества МР МР РБ |  |  |
| 51 | МОБУ СОШ Д. Корнеевка ИМ. Б. Рафикова МР МР РБ |  |  |
| 52 | МАУ ДО ДШИ С. Зирган МР МР РБ |  |  |
| 53 | с.Зирган Средняя общеобразовательная школа |  |  |
| 54 | МБДОУ Д/С "КОЛОСОК" С. Зирган |  |  |
| 55 | МБДОУ Д/С "СОЛНЫШКО" С.Зирган |  |  |
| 56 | МОБУ СОШ С. Воскресенское |  |  |
| 57 | МБДОУ Д/С "СОЛНЫШКО" Д. Первомайская |  |  |
| 58 | МБДОУ Д/С "РАДУГА" Д. Сайтовский |  |  |
| 59 | МОБУ СОШ Д. Сайтовский |  |  |
| 60 | МОБУ СОШ С.Дарьино |  |  |
| 61 | МБДОУ Д/С "Рябинка" Д.Кутушево |  |  |
| 62 | МОБУ СОШ Д. Восточный |  |  |
| 63 | МОБУ СОШ д.Сарыш |  |  |
| 64 | МОБУ СОШ С. Нордовка |  |  |
| 65 | МОБУ СОШ ИМ. Д. БУЛЯКОВА Д.Смаково |  |  |
| 66 | МОБУ СОШ Д.Первомайская |  |  |
| 67 | ИОБУ СОШ с. Нугуш |  |  |
| 68 | МБДОУ Д/С "Тополек" С. Нугуш |  |  |
| 69 | МБДОУ Д/С "ДРУЖБА" Д.Тамьян |  |  |
| 70 | РГАУ МФЦ предост.гос и муниц.услуг |  |  |
| 71 | УФНС России по РБ |  |  |
| 72 | Администрация муниципального района Мелеузовский район РБ |  |  |
| 73 | ФКУ "ГБ МСЭ по РБ" |  |  |
| 74 | ГБУЗ Мелеузовская районная больница |  |  |
| 75 | МБУ КДЦ МР МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН |  |  |
| 76 | ГКУ РЦСПН |  |  |
| 77 | ГУ МЧС России по РБ |  |  |
| 78 | ГКУ Противопожарная служба РБ |  |  |
| 79 | Отдел МВД России по Мелеузовскому району |  |  |
| 80 | ЦЖКУ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ФГБУ (головной) |  |  |
| 81 | МБУ Ритуал |  |  |
| 82 | МКУ ЕДДС МР МР РБ |  |  |
| 83 | ГБУ РБ "ГКО и ТИ" |  |  |
| 84 | Казанско-Богородский Храм |  |  |
| 85 | Мелеузовская МОО "ДЕТИ ВОЙНЫ" |  |  |
| 86 | Мелеузовская организация Башкирской организации Ветеранов |  |  |
| 87 | ГУП БАШФАРМАЦИЯ РБ |  |  |
| 88 | ЖГСК |  |  |
| 89 | МБУ ДОД ДПЦ"Темп" МР МР РБ |  |  |
| 90 | ООО «УКЖХ» |  |  |
| 91 | ООО «УК «Дом центр Мелеуз» |  |  |
| 92 | ООО «Дом-Сервис» |  |  |
| 93 | ООО «ДомСпецСервис» |  |  |
| 94 | ООО УК «Альфа» |  |  |
| 95 | ООО «МЖЭУ №1» |  |  |
| 96 | ООО «МЖЭУ №5» |  |  |
| 97 | ООО «ЖРЭУ-2» |  |  |